ANOMALİ SENARYO RAPORU: Oturum Çalma (Session Hijacking) — Yetkisiz Kullanıcının Mevcut Şarj Oturumunu Devralması

Ders: Bilgi Sistemleri Güvenliği Proje: Şarj İstasyonlarının Güvenliği

Tarih: 03.11.2025

Hazırlayan: Hasan Sido (Takım 1)

1) Özet:

Bu senaryo, aktif bir şarj oturumunun (transactionId / idTag) saldırgan tarafından ele geçirilmesi (session hijacking) durumunu inceler. Amaç, oturum devralma etkilerini tespit etmek ve uygulanabilir güvenlik önlemleri sunmaktır. Senaryo, özellikle şifrelenmemiş veya zayıf TLS ile çalışan OCPP trafiğinde kolay uygulanabilir.

2) Senaryonun Amacı:

- Aktif şarj oturumu saldırgan tarafından ele geçirilir veya tahmin edilir.

- Saldırgan oturumu devralarak:

  - Gerçek kullanıcı şarj hakkını kaybeder,

  - Bedava şarj alabilir veya oturumu kapatabilir,

  - Loglarda tutarsızlık (idTag mismatch) oluşur.

- Zayıf TLS veya şifrelenmemiş OCPP trafiği durumunda kolay uygulanabilir.

3) Saldırı Adımları:

- Dinleme / Keşif: Saldırgan ağ trafiğini pasif dinler (ws/ws://).

- Oturum Bilgisi Ele Geçirme: transactionId/idTag açıkta veya replay ile ele geçirilir.

- Oturumu Devralma: Saldırgan kendi cihazından MeterValues veya RemoteStopTransaction gönderir.

Sonuçlar:

- Gerçek kullanıcı şarjı kaybeder,

- Faturalama karışır,

- Loglarda tutarsızlıklar oluşur.

4) Gözlemlenecek Belirtiler (IoC)

- Aynı transactionId için farklı IP/connectorId’den gelen MeterValues / StopTransaction.

- idTag ile session ilişkilerinde ani tutarsızlıklar.

- Tekrar eden/replay edilmiş mesajlar.

- Kullanıcı raporları: aniden durma, fatura hataları.

5) Tespit Kuralları:

Basit Kurallar:

- Farklı IP veya connectorId’den gelen MeterValues → Alarm

- StopTransaction idTag uyuşmaz → Alarm

- Aynı payload tekrar → Replay alarm

Gelişmiş Kurallar:

- Zaman serisi analizi (Autoencoder / IsolationForest)

- idTag davranış profili ile anomali tespiti

- Nonce / sequence kontrolü ile replay engelleme

6) Etki Analizi:

- Finansal: Bedava şarj, hatalı faturalandırma

- Operasyonel: Kullanıcı oturumu aniden kapanabilir

- Güvenlik: Sisteme başka erişimler elde edilebilir

- Hukuki / Uyumluluk: Veri bütünlüğü ve kullanıcı hakları tehlikeye girer

7)  Önerilen Önlemler:

- TLS + Sertifika Doğrulama (wss://)

- Mesaj imzalama / HMAC

- Nonce / sequence ile replay önleme

- IP/Client bazlı anomali tespiti ve otomatik bloklama

- Fiziksel sensör kontrolü ile oturum doğrulama

- SIEM’de sürekli kural izleme ve otomatik müdahale

8) PoC / Test Planı (Özet):

- Pasif Dinleme + Replay: transactionId/idTag yakalanır, tekrar          gönderilir → Alarm

- ID Spoofing: Saldırgan kendi cihazından MeterValues gönderir → Faturalama karışır, alarm tetiklenir

- Yetersiz TLS Testi: ws:// kullanılır, açık metin mesajlar görünür → saldırı kolaylaşır