# ANOMALİ SENARYO RAPORU

ANOMALİ ADI: HAYALET AKIM ÇEKME (PHANTOM CURRENT DRAW)

Ders: Bilgi Sistemleri Güvenliği

Proje: Şarj İstasyonlarının Güvenliği

Tarih: 02.11.2025

Hazırlayan: Merve Özberk (Grup 1)

## 1) Özet

Şarj işlemi, merkezi yönetim sisteminin kaydına göre (session_active: false) normal bir şekilde durdurulmuş olmasına rağmen, istasyonun yerel sayaç verileri (meter_total_kWh) belirli bir zaman dilimi boyunca beklenenin üzerinde, tutarlı, düşük seviyede bir enerji artışını kaydetmeye devam eder. Bu durum, ya sayaç modülünün CAN-Bus seviyesinde manipüle edildiğini ya da donanımsal bir arıza yoluyla enerji hırsızlığı yapıldığını gösterir. Bu anomali, uzun vadeli ve tespit edilmesi zor olan hatalı faturalandırma (ekipmana zarar riski, operasyonel kayıp) riskleri doğurur.

## 2) Normal Akış (Beklenen)

- Şarj tamamlanır veya kullanıcı fişi çeker/uzaktan durdurur (RemoteStopTransaction).

- Şarj istasyonu (CP), Merkezi Yönetim Sistemi’ne (CSMS) StopTransaction (StopTx) mesajını gönderir.

- Plug_state (fiş takılı durumu) false olur veya şarj durumu Finishing/Available olarak güncellenir.

- session_active durumu false olarak kaydedilir.

- CP, CSMS'e gönderdiği sonraki periyodik MeterValues mesajlarında, toplam enerji tüketimindeki (meter_total_kWh) artışı sıfıra yakın tutar (boşta çalışma/idle güç tüketimi seviyesi).

## 3) Anomali Tanımı (Gözlemlenen)

- Plug_state false ve session_active false olmasına rağmen, meter_total_kWh değeri periyodik olarak (Örn: her 15 dakikada 0.01 kWh) artmaya devam eder.

- Bu artış oranı, istasyonun normal boşta çalışma tüketiminden 3 Standart Sapma ($\mathbf{3\sigma}$) kadar anormal derecede yüksektir ve zaman serisi verilerinde belirgin bir sapma oluşturur.

- Durum (status) Available veya Finishing gözükmesine rağmen, sayaç okumaları sanki hala aktif düşük bir şarj işlemi varmış gibi yazar.

## 4) İncelenecek Veri Alanları

- plug_state (true/false)

- status (Charging/Available/Finishing/...)

- session_active (true/false)

- meter_total_kWh (Zaman içindeki değişim hızı)

- timestamp

## 5) Tespit Kuralları (AI/ML ve Basit IF/THEN)

- Kural-1 (Basit IF/THEN): IF plug_state = false AND 30 sn boyunca meter_total_kWh artışı > Boşta Kalma Eşiği (Örn: 0.005 kWh) $\rightarrow$ ALARM.

- Kural-2 (Yapay Zekâ Desteği): IF session_active = false AND MeterValues zaman serisi verisindeki değişim hızı, tanımlanmış normal boşta kalma modelinden (Örn: Autoencoder veya Isolation Forest ile) belirlenen sapma eşiğini aşarsa $\rightarrow$ ALARM.

- Kural-3 (Müdahale): IF Kural-2 tetiklenir VE session_active hala false ise VEYA 5 dakikadır devam ediyorsa $\rightarrow$ MÜDAHALE.

## 6) Etki Analizi

- Finansal Zarar: Uzun vadeli enerji hırsızlığı/kaybı ve hatalı faturalandırma nedeniyle operasyonel maliyetlerin yükselmesi.

- İtibar: Güvenilmez faturalandırma sistemi nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği ve marka imajının zedelenmesi.

- Donanımsal Risk: Rölelerin/kontaktörlerin hatalı durumda kalması veya sayaç modülünün aşırı/hatalı yük altında çalışmasıyla ekipmana zarar verme riski.

## 7) Olası Nedenler

- Mesaj Manipülasyonu: CP yazılımı ele geçirilmiş saldırganın, CAN-Bus üzerinde sahte (spoofed) sayaç mesajlarını sürekli enjekte etmesi1.

- Yazılım/Mantık Hatası: CP'nin yazılımında, şarj döngüsü bittikten sonra sayacı tamamen durdurmayı unutan bir State Machine hatası.

- Donanım Arızası: Sayaç sensöründe (metre modülü) sürekli hatalı veri gönderen fiziksel bir arıza.

## 8) Test / Senaryo Planı

| Senaryo No | Senaryo Adı | Adımlar | Beklenen Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sahte CAN Enjeksiyonu | 1) Normal şarj başlatılır. 2) Normal StopTx yapılır. 3) session_active=false iken, saldırgan vcano üzerinde tutarlı düşük seviyeli sahte sayaç okumaları (CAN ID 0x300 gibi) enjekte eder[cite: 209, 230]. | Kural-2 (AI) Alarmı tetiklenir ve 30 sn içinde müdahale başlar2. |
| S2 | Donanım Arızası Simülasyonu | 1) Normal şarj başlatılır. 2) Normal StopTx yapılır. 3) CP yazılımı içinde, sayaç verisini session_active durumu kontrol edilmeden artırmaya devam eden bir hata simüle edilir. | Kural-1 Alarmı tetiklenir. |
| S3 | Normal Boşta Kalma | 1) Şarj tamamlanır, sistem boştadır. 2) Gerçek, normal idle tüketim verisi toplanır. | Alarm tetiklenmez (Yanlış Alarm $\le 2\%$ hedefine uygunluk). |

## 9) Başarı Ölçütleri (Metrikler)

| Metrik | Hedef | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Tespit Oranı | %95 veya daha fazla | Sentetik olarak üretilen Hayalet Akım seanslarının yakalanma oranı. |
| Yanlış Alarm | %2 veya daha az | Normal boşta (idle) aktivitelerde gereksiz alarm üretmeme oranı (Yanlış Pozitif Oranı). |
| Alarm Gecikmesi | 5 saniye veya daha az | Anomali başlangıcı ile AI sisteminin alarmı üretmesi arasındaki süre. |

## 10) Risk Azaltma Önerileri

- Önleyici Tedbir: Blokzincir Tabanlı Veri Bütünlüğü Kontrolü (İP2): Kritik CAN mesajları (Sayaç Verileri dahil) Blokzincir'e hashlenerek kaydedilmeli. CSMS, periyodik olarak MeterValues mesajının bütünlüğünü Blokzincir'deki kayıtlarla karşılaştırmalı.

- Anomali Tespiti: Yüksek hassasiyetli Zaman Serisi Analizi kullanan bir Yapay Zekâ modeli (Autoencoder, Isolation Forest vb.) geliştirilmeli.

- Müdahale Mekanizması: Alarm tetiklendiğinde, otomatik olarak CP'ye RemoteStopTransaction komutu gönderilmeli ve o soket/bağlantı noktası geçici olarak kısıtlanmalı (karantinaya alınmalı).

## 11) Kayıt/Log Örnekleri (Ek Bilgi)

Tespit anında aşağıdaki log kayıtları toplanmalıdır:

- OCPP Log: Son StopTransaction ve takip eden hatalı MeterValues mesajları.

- CAN Log: Anomali sırasında yakalanan, anormal frekansta veya içerikteki CAN frame'leri (Örn: 0x300 ID'li sayaç verisi mesajı).

- Sistem Logu: AI modelinin alarm verdiği zaman damgası ve nedenini gösteren log kaydı.